| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la afirmación de cada ítem y luego señale verdadero o falso según corresponda. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Verificando mis saberes: cuestionario sobre BPM y derivados lácteos |  |
| Objetivo de la actividad |  | Evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales sobre Buenas Prácticas de Manufactura, normatividad, procesos de elaboración de derivados lácteos y seguridad industrial, mediante la aplicación de un cuestionario de verdadero/falso con retroalimentación. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea cada enunciado referente a los temas desarrollados en el componente formativo y elija una opción según corresponda. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)? | Rta(s) correcta(s) (x) |
| Opción a) | Un sistema de control de plagas exclusivo para plantas lácteas. |  |  |
| Opción b) | El conjunto de principios y procedimientos que garantizan que los alimentos se produzcan en condiciones higiénicas adecuadas. |  | X |
| Opción c) | Un tipo de envase especial para derivados lácteos. |  |  |
| Opción d) | Un método de fermentación para yogur y kumis. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. Las BPM son la base fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos en toda la cadena productiva. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Para qué producto específico establece requisitos el Decreto 616 de 2006? |  |
| Opción a) | Para todas las fábricas de alimentos en colombia. |  |  |
| Opción b) | Exclusivamente para la elaboración de yogur y kumis. |  |  |
| Opción c) | Para leche cruda, leche pasteurizada y productos lácteos. |  | X |
| Opción d) | Para los sistemas de limpieza CIP en la industria alimentaria. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. El Decreto 616 de 2006 es específico para leche cruda, leche pasteurizada y productos lácteos; la norma general para fábricas de alimentos es la Resolución 2674 de 2013. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Cuál es la función principal de los POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento)? |  |
| Opción a) | Describir detalladamente cómo realizar la limpieza y desinfección de equipos, superficies y áreas. |  | X |
| Opción b) | Establecer los parámetros de calidad para la leche cruda. |  |  |
| Opción c) | Definir el código de colores para la separación de residuos. |  |  |
| Opción d) | Controlar la temperatura durante la pasteurización. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. Los POES son documentos fundamentales dentro de las BPM que estandarizan las tareas de saneamiento. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿En qué consiste el método de rotación PEPS? |  |
| Opción a) | Pasteurización estándar para productos sanos. |  |  |
| Opción b) | "Primero en entrar, primero en salir", para evitar el vencimiento de materias primas. |  | X |
| Opción c) | Procedimiento especial para el procesamiento de suero. |  |  |
| Opción d) | Prueba de estabilidad para productos sinéresis. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Así es. Este método organiza los productos en estanterías para que los más antiguos se utilicen primero. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Cuál es la concentración y el tiempo de contacto adecuados para el hipoclorito de sodio como desinfectante en superficies en contacto con alimentos? |  |
| Opción a) | 50-100 ppm durante 2-3 minutos. |  |  |
| Opción b) | 500-1000 ppm durante 30 minutos. |  |  |
| Opción c) | 100-200 ppm durante 5-10 minutos. |  | X |
| Opción d) | 10-20 ppm durante 1 minuto. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. Usted ha aprendido las concentraciones y tiempos adecuados para los desinfectantes más comunes en la industria láctea. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuáles son las bacterias específicas que debe contener el yogur hasta el momento del consumo y cuál es su recuento mínimo según la NTC 805? |  |
| Opción a) | Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium con 10⁵ UFC/g. |  |  |
| Opción b) | Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus con 10⁷ UFC/g. |  | X |
| Opción c) | Propionibacterium shermanii y Leuconostoc con 10⁶ UFC/g. |  |  |
| Opción d) | Kluyveromyces marxianus y Saccharomyces con 10⁴ UFC/g. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. Esta es la especificación de la NTC 805 para yogur, garantizando sus propiedades probióticas. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Cuál es la principal diferencia entre el kumis y el yogur? |  |
| Opción a) | El kumis se elabora con leche de cabra y el yogur con leche de vaca. |  |  |
| Opción b) | El kumis contiene levaduras y un contenido alcohólico (máximo 1,5 % v/v), además de fermentar a temperatura ambiente. |  | X |
| Opción c) | El kumis no requiere pasteurización, mientras que el yogur sí. |  |  |
| Opción d) | El kumis tiene una textura más firme que el yogur. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Excelente. Usted ha identificado correctamente las características distintivas del kumis frente al yogur. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Cuál es la verdadera función del bicarbonato de sodio en la elaboración de arequipe? |  |
| Opción a) | Aumentar el contenido de azúcar y hacer el producto más dulce. |  |  |
| Opción b) | Actuar como conservante para prolongar la vida útil. |  |  |
| Opción c) | Neutralizar la acidez de la leche y evitar que se corte durante la concentración. |  | X |
| Opción d) | Dar color característico al arequipe. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. El bicarbonato neutraliza la acidez de la leche y evita que se corte durante la concentración, no endulza el producto. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 9 |  | Según la NTC 443, ¿cuál es el contenido mínimo de grasa butírica y la humedad máxima que debe tener la mantequilla? |  |
| Opción a) | Grasa butírica mínima 70 % y humedad máxima 20 %. |  |  |
| Opción b) | Grasa butírica mínima 80 % y humedad máxima 16 %. |  | X |
| Opción c) | Grasa butírica mínima 85 % y humedad máxima 10 %. |  |  |
| Opción d) | Grasa butírica mínima 90 % y humedad máxima 5 %. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. La NTC 443 específica para la mantequilla una grasa butírica mínima de 80 % y una humedad máxima de 16 %. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Los elementos de protección personal (EPP) son necesarios en áreas de procesamiento de lácteos? |  |
| Opción a) | No, porque la leche es un alimento natural y no representa riesgos. |  |  |
| Opción b) | Sí, pero solo el calzado antideslizante. |  |  |
| Opción c) | Sí, solo cuando se manipulan productos químicos de limpieza. |  |  |
| Opción d) | Sí, son obligatorios para proteger al trabajador de riesgos físicos, químicos y biológicos. |  | X |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. Los EPP son obligatorios en toda planta de alimentos para proteger al trabajador de riesgos físicos, químicos y biológicos. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |

| Pregunta 11 |  | ¿Cuál es el proceso de elaboración y las condiciones de conservación de las panelitas de leche? |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opción a) | Se hornean a alta temperatura y se conservan en refrigeración. |  |  |
| Opción b) | Se concentra la mezcla de leche y azúcar hasta alcanzar un punto de cristalización controlada, y se conservan a temperatura ambiente en lugar seco. |  | X |
| Opción c) | Se fermentan con bacterias lácticas y se conservan en salmuera. |  |  |
| Opción d) | Se fríen en aceite caliente y se conservan en envases herméticos. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto, la reacción de Maillard es una reacción química entre aminoácidos y azúcares que ocurre con el calor, responsable del color dorado y el sabor tostado en productos horneados. La disolución del azúcar glass es una propiedad física. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 12 |  | ¿El sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) puede implementarse sin tener una base sólida de BPM y POES? |  |
| Opción a) | Sí, el HACCP es independiente y puede aplicarse sin requisitos previos. |  |  |
| Opción b) | Sí, pero solo para productos lácteos fermentados. |  |  |
| Opción c) | No, las BPM y los POES son prerrequisitos fundamentales; sin ellos, el sistema HACCP no funciona. |  | X |
| Opción d) | No, pero el HACCP puede reemplazar completamente a las BPM. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. Las BPM y los POES son prerrequisitos fundamentales; sin ellos, el sistema HACCP no funciona. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Qué es el suero costeño y de dónde proviene tradicionalmente? |  |
| Opción a) | Un queso madurado de pasta dura, originario de la región Andina. |  |  |
| Opción b) | Un producto fermentado salado, obtenido a partir de suero de leche o leche descremada, tradicional de la costa Caribe colombiana. |  | X |
| Opción c) | Una bebida láctea endulzada con bajo contenido de grasa. |  |  |
| Opción d) | Un tipo de mantequilla clarificada típica del Caribe. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. El suero costeño es un derivado lácteo fermentado típico de la región Caribe. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 14 |  | ¿La Resolución 2674 de 2013 derogó completamente la Ley 9 de 1979? |  |
| Opción a) | Sí, la Ley 9 de 1979 fue completamente derogada por la Resolución 2674 de 2013. |  |  |
| Opción b) | Sí, la Resolución 2674 de 2013 es la única norma vigente en materia de alimentos en Colombia. |  |  |
| Opción c) | No, la Ley 9 de 1979 sigue vigente como marco general; la Resolución 2674 de 2013 derogó parcialmente el Decreto 3075 de 1997. |  | X |
| Opción d) | No, la Ley 9 de 1979 sigue vigente pero solo para productos lácteos. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. La Ley 9 de 1979 sigue vigente como marco general; la Resolución 2674 de 2013 derogó parcialmente el Decreto 3075 de 1997. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 15 |  | ¿A qué temperatura controlada debe realizarse el batido de la crema en el proceso de elaboración de mantequilla? |  |
| Opción a) | Entre 0 y 4 °C. |  |  |
| Opción b) | Entre 8 y 12 °C. |  | X |
| Opción c) | Entre 20 y 25 °C. |  |  |
| Opción d) | Entre 35 y 40 °C. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Así es. La temperatura controlada entre 8 y 12 °C permite una correcta formación de los gránulos de grasa. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Cuál es la principal diferencia entre el manjar blanco y el arequipe? |  |
| Opción a) | El manjar blanco tiene una textura más líquida y no contiene azúcar. |  |  |
| Opción b) | El manjar blanco se elabora con leche de cabra y el arequipe con leche de vaca. |  |  |
| Opción c) | El manjar blanco tiene textura más firme que el arequipe y sí contiene azúcar; a veces se le añade almidón. |  | X |
| Opción d) | El manjar blanco no requiere cocción, mientras que el arequipe sí. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. El manjar blanco tiene textura más firme que el arequipe y sí contiene azúcar; a veces se le añade almidón. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) para derivados lácteos son de carácter obligatorio para todas las empresas del sector? |  |
| Opción a) | Sí, todas las NTC son de obligatorio cumplimiento por ley. |  |  |
| Opción b) | Sí, pero solo para las empresas que exportan sus productos. |  |  |
| Opción c) | No, las NTC son voluntarias, pero se vuelven obligatorias cuando son adoptadas por la autoridad sanitaria o cuando la empresa las declara. |  | X |
| Opción d) | No, las NTC son solo recomendaciones sin ningún valor legal. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Muy bien. Las NTC son voluntarias, pero se vuelven obligatorias cuando son adoptadas por la autoridad sanitaria o cuando la empresa las declara. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 18 |  | ¿En qué consiste el sistema de limpieza CIP (Cleaning In Place)? |  |
| Opción a) | Un sistema de limpieza manual que utiliza cepillos y detergentes. |  |  |
| Opción b) | Un sistema automatizado que permite limpiar equipos cerrados como pasteurizadores sin necesidad de desmontarlos. |  | X |
| Opción c) | Un método de desinfección química para superficies externas. |  |  |
| Opción d) | Un sistema de control de plagas en plantas procesadoras. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Excelente. La limpieza CIP es esencial en la industria láctea para garantizar la higiene de equipos cerrados. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Cuáles son los materiales de envase permitidos por la normatividad colombiana para derivados lácteos? |  |
| Opción a) | Únicamente vidrio, por ser inerte y reutilizable. |  |  |
| Opción b) | Únicamente plástico, por ser económico y liviano. |  |  |
| Opción c) | Múltiples materiales: plástico (PEAD, PET, PP), vidrio, brick multicapa, hojalata, entre otros. |  | X |
| Opción d) | Únicamente envases de papel encerado. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Correcto. Se permiten múltiples materiales: plástico (PEAD, PET, PP), vidrio, brick multicapa, hojalata, entre otros. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Qué característica distingue al kéfir de otras leches fermentadas? |  |
| Opción a) | Se elabora exclusivamente con leche de cabra. |  |  |
| Opción b) | No contiene bacterias, solo levaduras. |  |  |
| Opción c) | Se elabora con gránulos que contienen un consorcio de bacterias y levaduras, los cuales pueden reutilizarse. |  | X |
| Opción d) | Tiene una textura sólida similar al queso fresco. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Así es. Los gránulos de kéfir se reutilizan y crecen, lo que lo diferencia de otros fermentados. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Respuesta incorrecta, revise nuevamente el contenido del componente formativo. |  |

| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas | ¡Excelente! Lo felicito, ha superado la actividad y demuestra sólidos conocimientos sobre el componente formativo. |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % | No ha superado la actividad. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Elaboración Experto temático | Yina Paola Castro Zarate | Febrero de 2026 |
| Revisión Evaluadora instruccional | María Fernanda Morales Angulo | Febrero de 2026 |